Hliníkový bulletin – červenec 2010

- Problémy

Za měsíc květen a červen vede v závadách oceněných dispečerským příkazem bezesporu závada na kompresoru. Z valné většiny se jedná o závadu přepouštěcího ventilu sušičky vzduchu, kdy se ventil dostane do mezipolohy a vytvořený přetlak unikne pojistným ventilem a způsobí zásah požárního čidla. Servis (a tím i pracovníci fa Atmos) řeší problém vyřazením sušičky, do doby výměny přepouštěcího ventilu (my zatím přístup ke kompresoru nemáme povolen).

Při nefunkčnosti střídače kompresoru máme možnost náhrady střídačem ventilátoru brzdového odporníku nebo resetu střídače kompresoru pomocí jističe (kompresor začne dávat vzduch po 1,5 minutě po spuštění).

U závad dveří je rozhodující vadné dveře dostat do základní polohy (tedy uzavřít a zakličkovat, případně i uzamknout) a po té sledovat svícení kontrolky dveří. Nejprve zrušit závislost SW a HW na snímku „Diagnostika dveří“ a případně zavést „Nouzovou jízdu od dveří a plošin“ na snímku „Blokování“.

Ostatní závady byly ojedinělé (byť závažné), většinou mechanického rázu.

- Cosi o 471

V depu po TBZ jednotky 029, 030 a 061, byť první dvě měly problémy s netěsnými převodovkami. Na všech třech je již nová verze SW 4.5. O instalaci nové verze SW na předcházející jednotky se čeká na vyjádření DÚ (zda nová TBZ a v jakém rozsahu a zda zkušební provoz) – nic není jednoduché.

Vracím se ke změnám na jednotkách od čísla 061:

- platí změny vyplývající z nové verze SW, uvedené v červnovém bulletinu 2010;

- adaptér je jen jeden a je umístěn ve vloženém voze ve skříni v prostoru pod schody (umístění si vyžádala úprava pro ETCS a je tam, kde není RTO); bohužel je na vozíčku mdlé konstrukce (jako 042) a je již vznesen ostrý protest ke konstrukci na GŘ;

- na MV jsou zrušeny plošiny pro invalidy a jejich rozvaděč bez náhrady;

- odpadkové koše jsou nyní na stojně sedadel do chodbičky a původní místo zakryto plastem;

- vnitřní dveře na stanoviště se dají uzamknout (snad jednotným) klíčem FAB;

- ve všech vozech se opět objeví vyklápěcí okna (snad už budou těsnit);

- na všech vozech je dosazen nový typ gelových baterií a blok diagnostiky napětí AA01, který chrání a signalizuje stav baterie (při poklesu napětí se odepínají postupně spotřebiče);

- je realizován ohřev písečníkových hubic (spíná při t < 5°C);

- je izolován a vytápěn stojan a přívod vody do WC (spíná při t < 0°C);

- čtečka karet RFID a modul GSM-R radiostanice jsou spojeny s Telerailem, k umožnění přenosu dat;

- k přemostění záchranné brzdy nejsou bohužel žádné předpisové instrukce, a proto se bude zachovávat stejný postup jako dosud, tj. při stržení záchranné brzdy se rozkmitá světlo tlačítka SB1 na pultě stanoviště a rozezní se houkačka – strojvedoucí ignoruje přemostění a přeloží HJP do polohy Rychlobrzda. Po zastavení se páka záchranné brzdy vrátí do výchozí polohy pomocí čtyřhranu (v depu se požaduje dosazení plomby);

- byly dosazeny mazničky ručních brzd.

Dále je snaha o změnu polohy tlačítka „Změna stanoviště“ na pravý okraj (jak je u nás zvykem). Jeden by nevěřil jaký to je kolosální problém. Zatím tedy trpělivost a hlavně koukejte co mačkáte.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- je nutné, aby strojvedoucí jednotek 471 při odevzdávání Knihy oprav na ONJ, vzali s sebou i Knihu X (i když není učiněn žádný zápis!). Toto opatření je nutné pro porovnávání s požadavky od vlakových čet přes portál PARIS, kam se stahují data z POPů;

- upozorňuji strojvedoucí (hlavně z Kralup a Ústí), aby při vedení vlaku 2308 a 2322 v So a Ne, nezadávali do infosystému jiný vlak (v dobré víře) než tento, neboť se zobrazuje jiná konečná stanice (toho si všimnul všudypřítomný ROPID);

- při AO, kdy doba odstavení zasahuje do doby mezi 22,00 – 6,00 od 1.5. do 30.9., je vyhláškou VP nařízeno vypínat klimatizaci (opět stížnost na hluk);

- stále se opakují případy, kdy strojvedoucí po vypnutí kompresoru zapomínají vrátit spínač do polohy A (více pozornosti prosím).

S přáním chladného klima ve službě a teplého při rekreaci vaši KV