Hliníkový bulletin – červen 2009

- Problémy

Po dvou měsících je tu opět bulletin. Z dispečerských příkazů od května jsou největšími hity:

- 35 závad označováných souhrnně „komunikace“; jsou to závady na linkách WTB, nenačítání vozů a CAN modulech; tyto závady vyvolaly opatření uvedená v následném bodě;

- 12 narušení GVD vzniklo při spojování či rozpojování EJ; závady se dělí na mechanické a elektrické (či elektronické); těm mechanickým může strojvedoucí předcházet připraveností na spojení, tj. ve vhodné chvíli se přesvědčí o otevření kohoutů NP a HP (jsou za pluhem), dvou kohoutků pro pohon svorkovnic (u spřáhla fy Faiwaley je jen jeden) a kohoutku Y122 pro pohon rozpojování spřáhel (za stání jednotky si navolíme „Rozpoj“ a po krátké době je slyšet únik vzduchu na čele spřáhla);

- 15 závad bylo kolem kompresorů; fa Škoda zkouší na dvou jednotkách nové řízení kompresorů; často dochází k přehřátí kompresoru vlivem otevřených dveří skříně v zadní strojovně (na skříni bude klíč k uzavření).

- Co je nového

- další jednotka 471 054 zůstala po TBZ v PJ Bohumín;

- s ohledem na současný počet dispečerských příkazů souvisejících s technickým stavem jednotek ř. 471 je ustanovena komise k posouzení a vyřešení příčin závad. K důkladné analýze závad je pro fu Unicontrols potřeba stažení pamětí vozových počítačů. Z tohoto důvodu, je na zkušební dobu 1 měsíce (tj. srpna), stanoven technologický postup pro strojvedoucí při problémech „spojování – rozpojování“ a s komunikací (ztráty vozů a nemožnost vybavit ochranu):

- dojde-li k problému při rozpojování jednotek automaticky, provést rozpojení ručně a tuto skutečnost oznámit telefonicky zkušebně EJ ONJ na telefonní číslo 725 736 386 (nepřetržitá služba);

- objeví-li se problémy po rozpojení či spojení (jednotka nejede či se nenačetla celá) a strojvedoucí by použil restart pomocí vypnutí baterie, nejprve oznámí tuto skutečnost zkušebně EJ ONJ a řídí se jejími pokyny a s jejím souhlasem provede restart;

- v případě nemožnosti telefonního oznámení zkušebně ONJ, provede jako poslední možnost odstranění závady restart a dodatečně informuje depo Hlášením strojvedoucího nebo vyjádřením se k Dispečerskému příkazu.

Žádám strojvedoucí, aby ve svých hlášeních uváděli co nejvíce informací při spojování – rozpojování, aby bylo možno lokalizovat závadu (únik vzduchu, pomalý chod svorkovnic).

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- připomínám postup při propojování sítí 540 V primárních střídačů dvou jednotek – toto propojení lze uskutečnit jen a jen při bezpečném stavu jednotek (dochází k přepálení všech pojistek sekundárních střídačů, tj. škoda desítek tisíc Kč);

- používání CB v místech výluk bývá často spojeno s nepřečtením informačního bodu a tím zastavení na nejméně vhodném místě – proto doporučuji tato místa projíždět v režimu A (v tomto režimu nedojde ke ztrátě CB);

- upozorňuji, že veškeré situace přeprav jednotek (s a bez baterie, s a bez propojení NP a HP) jsou popsány v Poučném listě pro strojv. 471 č. 1/2003.

Hodně slunce ve volnu a dovolené přejí vaši KV