Hliníkový bulletin – březen 2008

- Problémy

Dispečerské příkazy ukazují toto pořadí:

- 6x porucha SW – naším snem by bylo s novou verzí SW co nejméně poruch – uvidíme;

- 6x porucha kompresoru a to hlavně motoru a i kompresoru samého – tady se zatím hádají firmy Atmos a Škoda, kdo má „černého Petra“ – Atmos má jeden celý agregát a provádí měření (my zatím motáme vinutí kde se dá) – opatření v novém SW viz dále;

- 4x porucha tlakového spínače doplňkové brzdy S504 (tDS) a samočinné brzdy S503 (tCS) – tady se při identifikaci závady držte schématu v lednovém bulletinu;

- 5x ostatní závady (spřáhlo, HV, sběrač, tlumič vypružení).

- Co je nového

- od 1.3. běží nalévání nového SW verze 4.04; zde je několik poznatků:

  - celý proces dávání do provozu, spojování a rozpojování se výrazně zpomalil (nesmí se pospíchat !);

  - po zapnutí spínače řízení a po načtení základního snímku vyčkejte načtení poruch (označené na snímku N a T), teprve po té je displej schopný reagovat na dotek a plnit další funkce;

  - proces spojování a rozpojování je nutno provádět takto (před spojením zkontrolujeme otevření všech vzduchových kohoutů):

    - po zapnutí řízení na přilehlém stanovišti necháme provést konfiguraci a načtení poruch;

    - naplníme HP a necháme obě jednotky odbrzdit;

    - zabrzdíme přímočinnou brzdou a vyřadíme parkovací brzdu (v režimu M – HJP do BE a „-„; nezapomeneme dát HJP do J (je zabrzděno doplňkovou brzdou);

    - pro spojování zavedeme režim SPOJ a výběhem nebo zadáním max. 10% PT a regulací přímočinnou brzdou najedeme max. 2,5 km/h na zajištěnou druhou jednotku s vypnutým řízením; po najetí zrušíme režim SPOJ a vyčkáme nové konfigurace (až 30 sec.);

    - pro rozpojování zavedeme režim ROZPOJ a vyčkáme nové konfigurace a uslyšíme rozpojení svorkovnic (30 sec. i více); po doplnění HP couvneme od jednotky a zrušíme režim ROZPOJ  (v případě, že se nezavřou svorkovnice dojde k pulsování vzduchu v HP – zde je nejlepším řešením ruční rozpojení – jedná se o velké napětí ve spřáhlech nebo velké mechanické tření);

  - úprava v řízení kompresorů:

    - kompresory více jednotek budou pracovat současně podle tlakových spínačů (sepnutí podle prvního a rozepnutí podle posledního);

    - jsou prodlouženy doby rozběhu a doběhu na dvojnásobek (rozběh 15 sec. a doběh na 40 sec.);

    - mezi jednotlivými sepnutími za sebou je doba 2 min. (tato doba je bohužel dodržena i při nejnevhodnější době, a to při spojování, kdy nám někdy utíká vzduch); doba 2 min je také dodržena při záskoku střídače střídačem ventilátoru EDB (na základním snímku je vypsáno – EDB vypnuta);

  - úpravy v Aktivním odstavení:

    - novým SW je zajištěno odpojení podvozků jen při vypnutém HV a vyzkratovaném filtru (U 50V) – odezva na stisk butonky je někdy až 15 sec.;

    - do AO odstavujte jednotku jen s piktogramem na stanovišti;

    - do odvolání odstavujte do AO každou jednotku jednotlivě;

    - po nastavení AO zkontrolujte komunikaci Telerailu na základním snímku či v budoucnu dotazem u strojmistra pomocí služebního mobilu;

    - dojde-li k případu, že nelze zavést či zrušit AO je nutno resetovat vozový počítač jističem na stanovišti

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- při brzdění EDB a po stažení sběrače (EDB pracuje jako odporová) vyčkejte se zvednutím sběrače do doby odbrzdění nebo po zastavení (v opačném případě často zapůsobí ochrany a někdy destruktivně);

- chcete-li provést reset infosystému, vypněte a zapněte jistič topení stupínku;

- seřizování hodin rychloměrů se od čísla 017 děje automaticky přes satelit (do 017 seřizuje dílna při E0);

- při přecházení z jednoho stanoviště na druhé s využitím tlačítka zachování zapnutí HV – tlačítko podržte asi 2 sec.;

- dojde-li při zapnutí baterie k zamrznutí displeje, použijte k resetu jistič zobrazovače 1 nebo 2;

- při rozpojování jednotek bude mít jednotka s vypnutým řízením odblokovány dveře do nového zapnutí;

- pro CB jsou položeny IB do Pardubic a na jednotkách je nová mapa trati; jsou zde provedeny některé dílčí změny (zastavování Běchovice, Libeň, Poříčany) – podrobnější údaje v Informačním zpravodaji GVD 2008/04 na stanovištích nebo na http://emj471.euweb.cz/ - hlavně buďte ve střehu na nových úsecích a zastávkách.

S přáním velké trpělivosti vaši KV