Hliníkový bulletin – září 2010

- Problémy

V měsíci září bylo 35 případů závad a neschopností řešeno dispečerským příkazem. Největší podíl mají závady v obvodech VN – 9x (zkrat tr. motoru 008; stykače K35 a K36; blokování HV), závady při spojování a rozpojování – 8x (tady znovu opakuji rozvahu a dodržovat technologii – několik případů najíždění na EJ se zapnutým řízením) a dále závady na komunikaci a vozových počítačích – 6x a na kompresorech - 5x. Z poloviny všech závad se jedná o garanční závady a je možné si vytvořit obrázek o kvalitě výrobků.

- Cosi o 471

V depu se objevila jednotka 471 064 po TBZ a po obdržení papírů bude nasazena. Je shodná s jednotkami od čísla 061 i se svými nectnostmi. Ať je snaha od depa směrem na GŘ, poručit výrobci provést beznákladové změny sebevětší, nejsou přehozena tlačítka RESET PC a ZMĚNA STANOVIŠTĚ, natož posazení adaptéru (sídlí ve VV pod schody v neupotřebitelném vozíku) do koupeného rudlu na pořádných kolech, aby byl možný transport v krajních případech vnitřkem jednotky či po štěrku. Rád bych upozornil na některé úpravy, které by mohly někoho překvapit:

- jak bylo řečeno výše, jediný adaptér leží na malém vozíku ve vloženém voze pod schody v uzamčené skříňce (tam, co je vedle umístěn manometr brzdových válců – v prostoru, kde není RTO);

- jsou zrušeny plošiny pro invalidní vozíky na MV a jsou jen na řídícím voze;

- po stržení záchranné brzdy v prostoru pro cestující, je po zastavení nutné tuto brzdu uvést do pohotovostního stavu pootočením čtyřhranu na tělese záchranné brzdy pomocí kličky (přemostění ZB nelze zatím používat – signalizace pohasne při natažení);

- dveře na stanoviště jdou otevřít FAB klíčem, shodným pro všechny jednotky (od 061);

- na Snímku pohonu se objevil nový signál STVR – stykač ventilátoru reverzní chod, který bude aktivní při Aktivním odstavení a při mrazech větších než 5°C.

Po stížnostech na blokování WC, byla provedena kontrola a zjištěno, že na ŘV 971 je 10 nádrží na vodu prasklých. Jejich výměna a úprava je na výrobci a vedou se jednání o co nejrychlejší způsob zprovoznění, neboť jsou časově náročné.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- upozorňuji strojvedoucí, že při montáži adaptéru, je nutné dotahovat hadice hlavního i napájecího potrubí až nadoraz, aby došlo k otevření zpětné záklopky uvnitř hadice (zatím vždy stačilo dotahování rukou);

- dále jsou tu problémy ve vztahu strojvedoucí versus invalida na vozíku; došlo tu několikrát k vyžadování objednávky na plošinu a zrazování cestujícího od přepravy – tady bych upozornil na Přepravní řád, ve kterém se říká, že na vozy, které mají zabudovanou plošinu a je přítomna obsluha, není potřebná žádná objednávka; při nefunkčnosti plošin ovládaných ze skříňky může obsluha použít nouzové obsluhy klikou (ve vhodných místech je možná i ruční nakládka); veškeré zjištěné závady nutno psát do Knihy oprav a po opravě vyjíždět z depa s vyzkoušenou plošinou (správkárna zpřísní prohlídky).

S přáním klidného podzimu vaši KV