Hliníkový bulletin – červen 2010

- Problémy

Vzhledem k časové tísni se k tomuto bodu vrátíme v dalších bulletinech.

- Cosi o 471

Po delší době dochází k větším změnám v SW a řídících obvodech a tedy i změnám v obsluze. Tyto změny jsou realizovány na jednotce 471 029 jako softwarová verze 4.5.. Další jednotky z výroby (tedy 471 030, 061 a další) budou mít tyto změny z výrobního závodu. Stávající jednotky budou postupně vyzbrojeny novým SW. Verze SW na jednotlivých jednotkách je ve snímku komunikace a lze spojovat jen jednotky se stejným SW (např. SW verze 4.4. s 4.4.).

A nyní k novinkám:

- nově jsou osazena dvě tlačítka na HR na stanovišti (bohužel úplně vpravo, tam kde jsme zvyklí mít tlačítko „Změna stanoviště“. Jedno je označeno „RESET PC“ a druhé „RESET DRIVERŮ“;

- RESET PC – používá se při nemožné komunikaci mezi vozovými počítači (tj. v případech, kdy jsme používali vypnutí baterií). Při vypnutém HV a stání  jednotky stiskneme a držíme tlačítko min. 5 sec. Dojde k restartu všech vozových počítačů, počítačů pohonu, počítačů zobrazovačů a k nové konfiguraci;

- RESET DRIVERŮ – toto tlačítko slouží k restartu driverů a počítačů pohonů. Jedná se o SW reset  (lze použít jen při správné činnosti vozových počítačů). Tlačítko stiskneme a držíme min. 5 sec.;

- akustické signalizace skluzu – vznikne možnost vypnout akustickou signalizaci pro alarmové hlášení skluzu (tj. to co na nás celou dobu skluzu řve). Na základním snímku bude nové tlačítko SKLUZ a tím se budou volit dva stavy a to TICHO a ZVUK pro doprovod alarmu o skluzu. Výchozí nastavení bude s akustickým hlášením, a to po zapnutí řízení, tak po změně stanoviště. Výchozí nastavení je ZVUK;

- signalizace zvednutého sběrače – na snímku „Podmínky zapnutí HV a jízdy“ a „Servis pohonu“ je v poli PŘÍSTROJE signál X01 (sběrač zvednout). Od EJ 017 bude nyní tento signál aktivní i od koncového spínače (sběrač je zvednutý);

- informační systém:došlo k přesunu ovládání IS u jednotek se dvěma displeji z levého na pravý displej (nyní bude možnost během jízdy sledovat jízdní řád a dělat korekce);

- jsou přepracována „Speciální hlášení“ a to tak, že strojvedoucí vidí na displeji text navoleného hlášení, které běží na tabulích. Spuštění speciálního hlášení tlačítkem ZAHLAS (je tu možnost i za jízdy) se zobrazí textem SPEC. HL. před názvem stanice na levém displeji. Vypnout speciální hlášení je možné jen butonkou UKONČIT (hlášení zůstává v paměti i při vypnutí řízení a znemožňuje normální funkci IS);

- do dat je možno zabudovat „zastávky na znamení“, které jsou označeny v jízdním řádu * (hvězdičkou) – zatím nepoužito;

- do dat bude možno zapracovat zastavení z dopravních důvodů, které jsou označena + (plus) před názvem stanice (bude možno použít v Nymburku depo a bude možno otevřít dveře bez následné korekce);

- nová butonka ÚVRAŤ umožňuje přenést číslo vlaku na druhé stanoviště bez potřeby nové volby či úpravy;

- aktivní odstavení:

- do podmínek aktivního odstavení přibude položka Kompresor v AUT (je tu snaha o předcházení problému s vypnutým kompresorem);

- ukončení aktivního odstavení bude možné jen a jen butonkou na displeji;

- teplota trakčních motorů – při překročení teploty trakčních motorů přes 220°C dojde k blokování trakčních střídačů a vypíše se alarm „Blokován TS1,TS2 – vysoká teplota motoru na X. voze“. Blokování se zruší při poklesu teploty pod 210°C (též se ukončí hlášení na displeji);

- střídač kompresoru – provozní start střídače kompresoru bude ukončen při vypnutí stykače filtru K35 a při zablokování primárního střídače (neplatí při blokování PMPP z displeje);

- bude upravena ventilace přední a zadní měničové skříně. Pro zapnutí zadního ventilátoru se nebude uvažovat proud primárního pulzního střídače v přední skříni. Pro přední skříň se pro vypnutí ventilátoru musí snížit proud na 80A v síti 550V;

- tlakové spínače:

- S502 a S503 (pro samočinnou brzdu tBS – spíná při větším tlaku než 2 bary a tCS – spíná při tlaku větším než 0,3 baru) a převodník tlaku B101 snímají stejný tlak ze stejného místa (platí pro MV i ŘV);

- S504 (pro doplňkovou brzdu tDS – spíná při tlaku větším než 0,3 baru) a převodník tlaku B102 též snímají stejný tlak ze stejného místa (platí jen pro MV);

tyto údaje budou programově porovnány s prioritou převodníků a budou brány jako funkce tlakových spínačů, pokud zavedeme ve snímku blokování vypnutí sledování tlakových spínačů brzdy. (Použijeme v případě poruchy spínače tCS nebo tDS );

- ohřev písečníků – podle signálu o vnější teplotě (pod +5°C) z MV a současném napětí primární sítě 540V se automaticky sepne ohřev písečníků jak na MV, tak na ŘV;

- zrušení plošin – od čísla 061 budou zrušeny plošiny na MV (zpětně se rušit nebudou);

- přemostění záchranné brzdy – nepočítá se s dodatečnou instalací na dřívější jednotky a zatím neexistuje předpis o používání, a proto se vyjádříme k tomuto tématu později s návodem k obsluze. Pro ovládání slouží tyto prvky:

- v základním snímku nová butonka „Test PZB“ (možnost použití jen za stání). Na poli vedle se bude zobrazovat stav přemostění a to buď TEST nebo PROVOZ (po dobu testu bude blokována jízda);

- relé KA80 pro simulaci aktivace záchranné brzdy;

- relé KA84 pro aktivaci záchranné brzdy;

- doplňovací ventil Yepc1 pro aktivní přemostění záchranné brzdy;

- tlačítko SB1 pro požadavek aktivace přemostění záchranné brzdy;

- průběžná linka signalizace (centrální) aktivované.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

Více v příštím vydání.

S přáním většího teplíčka a svitu sluníčka s Vámi zůstávají vaši KV