Hliníkový bulletin – duben 2009

- Problémy

Po delší době je tu opět bulletin. Z dispečerských příkazů jsem vybral nejpalčivější problémy:

- 3 dispečeráky byly na rozpojování 471 048 – bylo zjištěno, že na spřáhle fy Faiwaley je na vzduchovém obvodu pryžové těsnění a to po krátké době praskne a není dostatečný tlak vzduchu v rozpojovacím válečku. Nyní je těsnění nahrazováno již ve výrobě;

- 4 DP byly na rozpojování 971 014 – tady byl problém přímo v rozpojovacím válečku (tlak vzduchu neutlačil píst); rozpojování šlo ze sousední jednotky; po promazání a vyzkoušení v pořádku; v souvislosti s tímto zjištěny neznalosti vzduchového ovládání spřáhla; tlak vzduchu jde přes ventily SMC Y122 a do spřáhla – na MV je tento ventil jako prostřední a je pod šoupátkem VZ v přední strojovně a na ŘV je tento ventil za sedadlem u vzduchového panelu z boku; je zde velká možnost záměny za ventil mazání nákolků (SMC ventil pro spřáhlo nemá regulátor tlaku);

- další DP vznikl při odjezdu jednotky z depa; strojvedoucí postupně odhaloval uzavřené kohouty brzd na vzduchových panelech, ale uzavřený rozvadeč samočinné brzdy zjistil až vozmistr při zkoušce brzdy (jak dělal strojvedoucí ZBHV?); za nepřipravenost jednotky do provozu byl pracovník správkárny zkrácen o prémie.

- Co je nového

- další jednotka 471 050 se objeví tento týden a příští týden bude nasazena do provozu;

- od 18.4.09 budou probíhat zkoušky s novým regulátorem skluzu na trati Praha – Benešov. Zkoušky budou probíhat za provozu s cestujícími. Budou použity dvě jednotky (asi 037 a 049) bez úpravy, aby se tak získaly údaje současného stavu a bylo možno porovnávat. Na strojvedoucím se bude chtít, aby vyplnil jednoduchý formulář u každého vlaku o údajích, které nejdou vyčíst z diagnostiky a poruch (upozorňuji, že vyplňování formuláře nesmí být na úkor bezpečnosti – v případě potřeby vyplňte po vlaku). Asi po dvou týdnech dojde k úpravě softwaru v regulátoru tahu a opět se bude sledovat chování pohonu. Regulátor skluzu by měl údajně bez zásahu strojvedoucího uskutečnit rozjezd na mezích adheze, které si sám vyhledá. Po testech, které proběhnou a s poznámkami z provozu, jsou další úpravy možné a ve finále budou tyto regulátory skluzu na všech jednotkách. Žádám vás tedy, abyste zkušebnímu provozu věnovali více pozornosti a snažili se o co nejpřesnější poznatky. Směny na 471 se dotknou strojvedoucích z ONJ, Benešova a Prahy hl. n. Během zkoušek se zvýší výskyt pracovníků fy Škoda, GŘ a KV.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- protože se množí závady na radiostanicích, výrobce nás požádal, abychom před vypnutím vozidlových baterií, vypnuli nejprve radiostanici vypínačem (tím dojde k ukončení programu – je to, jako bychom vypínali počítač vytažením zástrčky ze zásuvky);

- chci poděkovat za bezmeznou trpělivost s jednotkami v zimních měsících, kterou jste měli a omluvit se za kolikrát neoprávněnou kritiku na vaše hlavy ze stran cestující veřejnosti.

Zdraví vaši KV