Hliníkový bulletin č. 42 – prosinec 2010

- Problémy

Při zpětném pohledu na statistiku neschopností a disp. příkazů vychází jako tradiční vítěz kompresor a jeho příslušenství. Jedná se zejména o sušičku a odolejovač, občas o sací ventil. Zde zůstáváme, bohužel, většinou diváky. Druhou příčku zaujímají trakční problémy a to jak blokování střídačů trakčních, tak primárního a samovolné vypínání HV. Další závady a to 5x byly s tlakovými spínači doplňkové a samočinné brzdy vlivem mrazů v zadní strojovně.

Samostatnou kapitolou jsou poruchy v komunikaci, buď náhodné nebo po spojování či rozpojování – zde z naší strany zkusit resetovat PC (budˇ tlačítkem nebo bateriemi – u resetu baterií nechat zapnuté řízení, aby se neodblokovaly dveře „kolem dokola“ – dobré by bylo oznámit tuto skutečnost cestujícím vlakovým rozhlasem).

- Cosi o 471

Pro depo již pracuje 471 066. A máme zde opět pár novinek. Jednotka má znovu sběrač ovládaný vzduchem od fy Faiweley s ADD ochranou, tj. její obložení smykadla je pod tlakem vzduchu, kdy po poškození nebo při prošoupání nejde zvednout sběrač. Kohout sběračů je v zadní strojovně na obvyklém místě.

Konečně došlo k úpravě tlačítek na hlavním rozvaděči na stanovišti a místo tlačítek RESET a RESET DRIVERŮ jsou namontována „kroutítka“, abychom si místo změny stanoviště nespouštěli restart.

Celý interiér jednotky byl ošetřen antigraffitovým nátěrem za docela slušné peníze, který má usnadnit odstraňování rádoby uměleckých výtvorů některých cestujících. Údajně bylo se zdarem několik mazanic odstraněno.

Vzhledem k tomu, že stále dochází ke zpožďování vlaků po rozpojování od Berouna směrem na Úvaly v žst. Phn, bylo přijato opatření vedoucího provozu a v příloze tohoto bulletinu je technologický postup pro spojování a rozpojování jednotek 471. Tady žádám nové strojvedoucí, aby si prostudovali pořadí úkonů a nedocházelo tím ke zbytečným zpožděním.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- upozorňuji strojvedoucí, že úmyslné zdržování při spojování a rozpojování (hlášení kontrolních orgánů) nebude ponecháno bez povšimnutí depem;

- dále po rozpojení, kdy pokračuje první jednotka do Úval (bylo na ní vypnuto řízení), je nutno po zapnutí řízení zkontrolovat v informačním systému výchozí stanici a číslo vlaku na tlačítku ÚVRAŤ. K nastavení výchozí stanice Praha hl. n. stiskneme ÚVRAŤ nebo Beroun (není třeba znovu celý vlak nastavovat).

- budou-li mimořádně pokračovat do Úval dvě jednotky, pak je potřeba v IS změnit výchozí stanici zadní jednotky stisknutím Beroun druhé jednotky (z displeje v čele vlaku).

S přáním klidného prožití zbytku svátků a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce přejí Vaši KV

Postup pro režim „spojování – rozpojování“

Předpoklady:

- je sundán kryt spřáhla (sundáme na vhodném místě před místem spojování nebo v místě spojování – prodloužíme pobyt);

- jsou otevřeny kohoutky pohonu svorkovnic spřáhel (umístěny jsou zespoda spřáhla a jsou 2 u Dellnera a jen 1 u Faiweley – otevření by mělo být zkontrolováno při výjezdu z depa); kohoutky se zavřou jen při spojování pomocí adaptéru a po sundání opět otevřou;

- jsou otevřené velké kohouty NP a HP (žlutý a červený a jsou za pluhem);

- pro rozpojování je důležité mít otevřený kohoutek Y122 (lze zkontrolovat otevření za stání jednotky a navolením režimu rozpojování na stanovišti – do 20 sec. je slyšet únik vzduchu z rozpojovacího potrubí spřáhla). Je-li potřeba otevřít Y122, pak na MV je tento ventil jako prostřední a je pod šoupátkem VZ v přední strojovně a na ŘV je tento ventil za sedadlem u vzduchového panelu z boku; je zde velká možnost záměny za ventil mazání nákolků (SMC ventil pro spřáhlo nemá regulátor tlaku).

Režim spojování:

- po zapnutí řízení na přilehlém stanovišti necháme provést konfiguraci a načtení poruch (displej reaguje na naše povely) a uvedeme jednotku do provozu;

- naplníme HP a necháme jednotku odbrzdit; v případě, že jedeme jako vlak a budeme se spojovat (jsme zpraveni o spojování dopravou), máme oba body splněny a jen během jízdy přejdeme z režimu řízení CB nebo A na režim řízení M (ručně);

- stojíme-li, zabrzdíme přímočinnou brzdou a vyřadíme parkovací brzdu (v režimu M dáme HJP do BE a „-„; jedeme-li s jednotkou nebudeme přídavnou brzdou brzdit a též vyřadíme parkovací brzdu; po té nezapomeneme dát HJP do J (je zabrzděno doplňkovou brzdou nebo EDB);

- před spojením zavedeme režim SPOJ (objeví se nápis na displeji) a výběhem nebo ještě lépe zadáním max. 10% PT a regulací přímočinnou brzdou najedeme max. 2,5 km/h na zajištěnou druhou jednotku s vypnutým řízením (zde nás očekává strojvedoucí stojící jednotky); po najetí jednotkou s cestujícími navolíme dveře a po té zrušíme režim SPOJ, vyčkáme nové konfigurace (až 30 sec.) a uvedeme do provozu druhou jednotku (tzv. přihodíme ji);

- teprve nyní můžeme provést úkony pro změnu stanoviště.

Režim rozpojování:

- po zapnutí řízení na přilehlém stanovišti necháme provést konfiguraci a načtení poruch (displej začne reagovat na naše povely a hlavně nepospíchat se zavedením režimu – u více jednotek se čas úměrně prodlouží) a uvedeme jednotky do provozu;

- naplníme HP a necháme jednotku odbrzdit; navolíme režim řízení M (ručně); zabrzdíme přímočinnou brzdou a vyřadíme parkovací brzdu (v režimu M dáme HJP do BE a „-„; po té nezapomeneme dát HJP do J (je zabrzděno doplňkovou brzdou);

- pro rozpojování zavedeme režim ROZPOJ (objeví se nápis na displeji) a vyčkáme nové konfigurace a slyšíme rozpojení svorkovnic (20 sec. i více); po doplnění HP couvneme od jednotky (nezadávat více než 10% PT) a nyní zrušíme režim ROZPOJ  (ustane únik vzduchu na spřáhle); v případě, že se nezavřou svorkovnice dojde k pulsování vzduchu v HP – zde je nejlepším řešením ruční rozpojení – tento stav nastane při dělení spřáhla a adaptéru.