Hliníkový bulletin č. 43 – únor 2011

- Problémy

Při pohledu na přehled dispečerských příkazů za prosinec a leden je zřejmé, že nás zase dostaly mrazy. Nejvíce problémů bylo se spojováním a rozpojováním (více než 40x), kdy nahromaděná voda zmrzla v rozvodovém ventilu pro napájení pohonu svorkovnic (na spodku spřáhla) nebo led znemožnil pohyb pákoví.

Mráz a sníh pomohl k neschopnosti sběračů (10x), dveří (5x) a pomocných pohonů (9x). V trakci bylo 11 závad, spolu s 5 závadami čidel otáček trakčních motorů (projeví se škubáním při rozjezdu a při EDB) a 5 poruch HV.

Závady se ztrátou komunikace (12x) se projevily po rozpojení či spojení též vlivem špatného vedení svorkovnic na spřáhle a jejich nedosednutí na sebe.

- Cosi o 471

V depu již pracuje 471 067 a koncem února se objeví 471 068. A máme zde opět novinku, a to vrchol konstruktérského umu z Vagónky. Po urgencích předělat malý vozík na adaptér ve vloženém voze, vznikla napodobenina rudlu, která neprojede uvnitř jednotkou na přední nástupní prostor.

Vzhledem na stálé problémy se zamrzáním sušiček vzduchu ve skříni kompresoru, a to hlavně při aktivním odstavení, kdy kompresor pracuje až jednou za dvě hodiny, vznikl nápad k častějšímu spínání a tím k jeho ohřátí. Zkušebně na EJ 471 022 byl v napájecím potrubí v zadní strojovně MV (u pojistného ventilu vpravo nahoře) nainstalován kohoutek, který při AO strojvedoucí natrhne a tím způsobí častější spínání kompresoru.

Problémy se spojováním a rozpojováním jednotek v zimním období, kdy dochází k zmrznutí vody v mechanismu rozvodu vzduchu pro svorkovnice (kostka zespodu spřáhla) a nahromadění ledu v mechanismu pohonu a krytů svorkovnic, vedla výrobce k dosazení sprejů k akutnímu ošetření. Spreje by měly být buď v nářadí, nebo v šatní skříni. Dále byl kontaktován výrobce spřáhel s dotazem na intenzivnější ohřev a možnost odkalování vzduchového zařízení. Vagónka bude montovat větší gumovou zástěru nahoře spřáhla, aby tak zabránila vniknutí sněhu a vytváření ledu v mechanismu pohonu svorkovnic. Čas ukáže výsledky snažení.

A když jsme u spojování a rozpojování na Praze hl. n., tak i GŘ začalo vyvíjet snahu k odstranění zbytečných úkonů spojených se zadáváním velkého množství dat do rychloměru a dalších zařízení. Dále požaduje viditelně oznámit strojvedoucímu konec načítání dat a konfigurace po zapnutí řízení a úpravu v technologii procesu rozpojování. Dopravní problematiku doufám dostatečně řešilo pravidelné poučování.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- upozorňuji strojvedoucí, kteří odstupují z jednotek od Berouna na Praze hl. n., aby měli na stanovišti připraven SJŘ 501 pro nastupujícího strojvedoucího (dochází ke zpožďování vlaků z naší viny);

- dále je možné na Praze hl. n. využívat tlačítko ÚVRAŤ k opětnému nastavení infosystému, po té, co bylo vypnuto řízení pro dělení jednotek (naběhnutí hlášení může trvat i 15 – 20 sec);

- při spojování jednotek (hlavně v zimním období) doporučuji najíždět tahem (ne více než 10%), aby se zabránilo odražení najíždějící jednotky. Rychlost regulujte přídavnou brzdou.

S přáním jen teplého počasí se loučí Vaši KV