Hliníkový bulletin – duben 2008

- Problémy

Na základě dispečerských příkazů vychází závady takto:

- 11x problémy při spojování a rozpojování – tady dodržujte zásady z březnového bulletinu 08 (hlavně nepospíchat!);

- 6x porucha kompresoru a to hlavně střídače – při těchto závadách dochází k blokování řízení kompresoru a je nutný reset pomocí jističe pro U77 (HR na stanovišti); po případném nezdaru pak u EJ se stykači místo ručního spínače S73, po souhlasu na snímku blokování dojde k automatickému záskoku střídače za střídač ventilátoru EDB (vypíše se alarm); u EJ bez stykačů provedeme záskok střídače ručním paketovým spínačem S73 do polohy PK (je za víčkem v kontejneru trakce přední strojovny – pozor na MPBP);

- 5x porucha při zvedání sběrače a to bezdůvodným zasahováním rychlé ochrany filtru – Škoda werke má problém v zapojení;

- 2x porucha tlakového spínače doplňkové brzdy S504 (tDS) a samočinné brzdy S503 (tCS) – tady se při identifikaci závady držte postupu z blokového schématu v lednovém bulletinu;

- 5x ostatní závady (spřáhlo, HV, sběrač, komunikace, dveře).

- Co je nového

- koncem měsíce se objevila 471 040 – je shodná s posledním modelem 039;

- den před ní přijela konečně 471 002 po roční omlazovací kúře – jak to dopadlo se každý přesvědčí sám;

- byly zpracovány a zveřejněny pracovní postupy pro činnost na strojní myčce na ONJ – doporučuji se s ní seznámit.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- důrazně upozorňuji strojvedoucí, aby při najíždění na jinou EJ nepřekračovali rychlost 2,5 km/h (týká se to hlavně spojování v Poříčanech);

- omlouvám se za nepřesnost v březnovém bulletinu – jističem vytápění stupínku F141 se resetuje Telerail a ne IS (ten má svůj jistič);

- ještě jednou si dovoluji připomenout zásadu při spojování a rozpojování – nejprve vyčkejte načtení dat (mezi tím odbrzděte) a teprve po té zadejte rozpojování;

- na přání některých strojvůdců uvádím umístění uzavíracích kohoutů pro vodojemy (většinou jsou označeny UKVO):

  - na MV se nachází přímo pod vodojemem v přední strojovně (PS) a to za izolační stěnou nad brzdičem BSE (musí se sundat tři části stěny);

  - na VV je pod vodojemem, a přístup je víkem ve stropě na WC (víko je na dva čtyřhrany a pojištěno řemenem); kohout má kovovou rukověť a bývá černé barvy;

  - na ŘV se nachází za krytem (přišroubovaným čtyřmi šrouby) na IWC (kryt je mezi umyvadlem a záchodem);

- při vysávání jednotek mobilní fekální soupravou a zbrojení vodou v žst. Praha Masarykovo a to buď u nástupiště, nebo „na poště“, by vám pracovník čistící firmy měl oznámit začátek a konec práce; před posunem se soupravou se ještě raději přesvědčte pohledem, že není připojena hadice či fekální vozík;

- znovu upozorňuji na nový typ spřáhla na jednotkách od 471 038; protože je adaptér o něco delší než u Dellnera a nevešel by se do stávající schránky za pluhem, má odnímací naváděcí nos; nos po nasazení do čelní desky je nutno zajistit kolíkem; před zavěšením adaptéru na hák odjistěte a povytáhněte čep a po zavěšení (drží sám na háku) čep zasuňte a hlavně zajistěte; pro zajímavost – na 042 bude nejspíš adaptér umístěn asi ve vloženém voze a jeho místo se použije na montáž ERTMS.

S přáním pohody zdraví vaši KV