Hliníkový bulletin – květen 2008

- Problémy

Z dispečerských příkazů vychází žebříček závad takto:

- 8x problémy se ztrátou komunikace (nenačtení nové sestavy či ztráty vozů apod.) – tady je pro nás rada drahá – jako poslední pokus je reset vypnutím baterií (snad se těšit na dobu, kdy výměnou karet se dosáhne větší spolehlivosti);

- 4x porucha kompresoru a to hlavně střídače – stará písnička; Škoda rozjela výzkum a již změnila i program řízení (v bodě 3 nabízím laické řešení obsluhou);

- 4x závady kolem tlakových spínačů doplňkové brzdy S504 – tDS a samočinné brzdy S503 – tCS – příčinou jsou málo spolehlivé tlakové spínače a EP ventily – celý postup lokalizace je popsán v lednovém bulletinu 08;

- 3x závada na HV – závady přímo na HV (CID) jsou bohužel z našeho hlediska neopravitelné;

- 2x problémy se spojováním a rozpojováním (velký pokles počtu závad) – kromě vláčnějšího postupu jsou zde ještě mechanické problémy (přesvědčte se o otevření kohoutku vzduchu pro pohon svorkovnic a velkých kohoutů HP a NP a v neposlední řadě otevření malého ventilku Y121 k rozpojovacímu válci);

- 2x závada čidla motoru (na 1 EJ) – projevuje se většinou škubáním při rozjíždění – zde pomůže vyřazení motorové skupiny;

- kuriózní závada vznikla při rušení AO; nešly zapojit motorové skupiny – zjistilo se, že předcházející kolega v dobré víře odpojil motorové skupiny jak na snímku Blokování, tak pro jistotu paketovým spínačem S197 na stanovišti (přednostně odpojujte MS ze snímku Blokování – to stačí).

- Co je nového

- další jednotka tedy 471 041 bude nejspíše začátkem července;

- rád bych upozornil, že na 471 002 jsou záskoky střídačů vlastní spotřeby a kompresoru provedeny pomocí stykačů a je nutné je odsouhlasit na snímku Blokování.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- nabízím obsluhu, při které nedochází k signalizaci trvalé poruchy střídače kompresoru U77 (a vy nemusíte v horším případě běhat na MV vypnout a zapnout jistič pro U77) – před každým stažením sběrače (hlavně, je-li v činnosti EDB) dejte spínač kompresoru do polohy VYP a po opětovném zvednutí sběrače nezapomeňte ho dát do polohy A; tento způsob obsluhy vyzkoušeli někteří z vás a já ho mohu potvrdit (nemyslím si, že je to správný a definitivní postup, ale šetříme nohy);

- pracovníci správkárny vás žádají, zda byste nepsali své požadavky do Knihy oprav stručně a hlavně čitelně;

- vzhledem k MU na kolínské trati (projetí Stůj) upozorňuji na správnou obsluhu CÍLOVÉHO BRZDĚNÍ; zde bych vypíchnul hlavně zásadu „Mačkej, co vidíš“!; mačkáním se myslí úkony na klávesnici a viděním je to, co je na návěstidle; korekci příkazu či převzaté návěsti učiňte, až když návěst nepochybně vidíte (nezadávejte návěsti s předstihem); všechny úkony jsou zaznamenávány v archivu AVV.

S přáním menšího vedra na stanovišti zdraví vaši KV