Hliníkový bulletin – únor 2008

- Problémy

Na základě dispečerských příkazů za leden vychází pořadí závad takto:

- suverénně vede 471 005 – 6x zavinila zpoždění

  - 2x prasklá hadička ke spřáhlu;

  - 2x problém se spojováním a rozpojováním (táhlo);

  - problémy s brzdou – výměna rozvaděče a ventilu D1;

- závady motorů kompresorů (opakované garanční závady řeší ŠKODA Plzeň) a 1x sušička vzduchu;

- 7 závad svalovaných na SW (jsou to naše i garanční)  tady budeme čekat na zázrak od poslední verze SW (březen);

- 2 závady v obvodech vzduchu a to ukazatel stavu brzdy a porucha reg. ventilu vypružení;

- zbývají porucha HV (garanční), porucha K35, klimatizace a 1x čidla motoru;

- v lednu se přemnožily poruchy trakce na EJ 451,2  tady bych rád zdůraznil, že po zásahu trakčních ochran (033 či DO1) a jejich vybavení, kdy se rozhodneme vadnou TJ vyřadit (tj. uzavřeme vzduch do HK) a dobrou TJ přestavit „na SAMOSTATNOU“ (v kobce VN pákou do SAM), musíme ještě přestavit spínač 314 do ŘÍ (obě 314 budou v ŘÍ);

- Co je nového

- na ONJ je 471 038 po TBZ a kolem 23.2. se zapojí do pracovního procesu; rád bych upozornil na některé novinky:

  - automatické spřáhlo má jinou firmu (konstruktér Dellneru přeběhl s výkresy do fa Farveley) a má některá vylepšení:

    - je kompatibilní s Dellnerem a je vylehčené;

    - má zvenku připojené topení spřáhla a svorkovnic;

    - má jen jeden válec pro pohon svorkovnic (a tedy i jeden kohoutek na spodku spřáhla);

    - pod spřáhlem je vyvedeno jen jedno lankové táhlo pro ruční rozpojení (zároveň se obsluhuje i ventil HP ve spřáhlu);

- adaptér (pomocné spřáhlo) je poměrně dost odlehčeno a jiným způsobem se zavěšuje na hák:

  - před zavěšením odjistíme dutým kolíkem čep a vyjmeme ho (za tento čep pak bude viset adaptér na háku);

  - zavěsíme adaptér na hák (bude držet za pojistnou konstrukci proti vysmeknutí);

  - zasuneme čep adaptéru a dobře pojistíme dutým kolíkem s kroužkem (kroužek bude nasazen na čepu!);

  - adaptér má možnost výškového seřízení – VĚNUJTE SPOJENÍ ZVÝŠENOU POZORNOST;

- zatím platí, že v březnu začne přepalování nového SW u všech jednotek (kromě 038, ta ho už má);

- na myčce byly vyzkoušeny při mytí jednotky 471 i 451,2; pro 451,2 byly vyrobeny přípravky pro zajištění oken ve sklopené poloze (je to permanentní magnet s háčkem, kterým se uchytí zrcátko v horním ohybu na skříň nad oknem); pro další byl doporučen tento postup:

  - po přepnutí vysílačky na 28. kanál simplexního provozu se spojíte s obsluhou myčky a vzájemně se informujete;

  - po příjezdu před vrata myčky zastavte tak, abyste v okně měli válcový sloup portálu (budete stát čelem za návěstí Konec trolejového vedení – bude změna v Provozním řádu depa);

  - od obsluhy myčky si vyzvednete 4 kusy přípravků na zajištění zrcátek a ty zajistíte;

  - po zabrzdění přímočinnou a uzavření samočinné brzdy pomocí táhel na jednotlivých vozech odvětráte prostory samočinné brzdy a brzdových válců (zkontrolujte odlehlost zdrží);

  - zkontrolujte uzavření všech oken a ventilačních klapek, případně dveří;

  - doplňte hlavní vzduchojemy, stáhněte sběrače a oznamte připravenost obsluze myčky;

  - na výzvu obsluhy myčky odbrzděte přímočinnou brzdu; během mytí (trvá asi 60 – 70 min) dojde k jednomu přejezdu tažného vozíku, kdy budete vyzváni k zabrzdění a odbrzdění jednotky;

  - konec mytí vám obsluha oznámí a vy se řídíte pokyny St. 3 (je též na 28S) a seř. náv. (Pozor po naplnění HP si vyzkoušejte brzdu);

  - odevzdáte přípravky na zajištění zrcátek obsluze myčky.

Pozn.: rádiové spojení 28S je společné pro zálohu na myčce a St. 3 – proto omezte komunikaci na nejnutnější míru a dodržujte hovorovou kázeň.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- vzhledem k malé propustnosti haly 512 u jednotek, které přijely na ONJ pro vodu, vybrání septiku či jen na stání, požadujte mimořádné opravy (běžky) jen pro odstranění neschopnosti jednotky; drobné opravy požadujte při provozním ošetření a revizích;

- brzké zastavování EJ na CB v žst. Běchovice ve směru na Prahu je vyřešeno a projeví se po nejbližší změně mapy tratě;

- u IS přetrvávají problémy se zobrazováním cílových stanic po spojení (po použití speciálního hlášení ho strojvedoucí neukončí tlačítkem UKONČIT a to se zobrazuje  –  p. Petr Hudec již má řešení); pro budoucnost stanovuji jednotný postup při zadávání IS:

  - při každém zadávaném vlaku po zobrazení nabídky počáteční a cílové stanici stisknete místo OK butonku ZPĚT (tím dojde k vynulování všech tabulí);

  - nyní navolíte znovu vlak, jak jste zvyklí (samozřejmě nezapomenete spínač S128 dát z NASTAV do AUT);

  - při použití Speciálních hlášení, zůstává toto hlášení v paměti vozového počítače, i když se vypne řízení; tabule se smaže, nápis přesto zůstane v pamětí počítače; po opětovném zapnutí řízení se tento nápis opětovně zobrazuje na tabulích; proto po každém použití Speciálního hlášení, je třeba toto hlášení UKONČIT stiskem příslušného tlačítka na displeji (dojde k vymazání paměti);

- k problému informovanosti strojvedoucího při spojování v žst. Poříčany – po konzultaci se školařem je jednoznačně dáno, že strojvedoucí dostane pokyn (návěstí Stlačit nebo rádiem od výpravčího) ke spojení jednotek za pohybu; v případě, že strojvedoucí nemá pokyn zastaví nejméně 10 m před stojící EJ a po odbavení cestujících provede na pokyn výpravčího posun ke spojení; s tímto postupem byli seznámeni všichni výpravčí v žst. Poříčany (i jejich nadřízení) a celá problematika bude podrobně probrána v pravidelném poučování.

Vše nej přejí vaši KV