Hliníkový bulletin – leden 2008

- Problémy

Na základě dispečerských příkazů vychází pořadí závad takto:

- tlakové spínače doplňkové (tDS – S504) a samočinné (tCS – S503) brzdy   tady bych rád upozornil, že podrobné řešení problému je popsáno v POUČNÉM LISTĚ 02/2003 pro strojvedoucí 471; jde o rozlišení závady pneumatické od elektrické (viz přiložený LIST s blokovým schématem od p. Svobody);

- poruchy kompresorů – zde jsou zahrnuty jak poruchy kompresoru samotného a jeho periferií, tak střídače a elektromotoru   mechanické závady (přehřátí, havárie čističky či filtru) a poruchy motoru vedou většinou k neschopnosti (dost často se signalizací požáru); poruchy střídače lze řešit záskokem střídače ventilátoru EDB – to buď ručně spínačem S73 v předním kontejneru pohonu anebo u EJ 27, 34 a výše automaticky pomocí stykačů S81 – S85 po 60 sec nefunkčnosti (při nabytí funkčnosti přepíná zpět); strojvedoucí je informován (při novém SW bude informace na snímku POHONU a BLOKOVÁNÍ);

- poruchy v trakci (průrazy prvků střídačů, napalování odpojovačů a uzemňovačů) – zde není mnoho prostoru pro strojvedoucího   přesto dvě připomínky:

  - vyřazování a připojování motorových skupin provádějte zásadně při vypnutém HV! (jinak dochází k napalování kontaktů odpojovačů);

  - po zásahu HW ochrany se snažte lokalizovat závadu a příslušný podvozek vyřadit, aby při pokusech o uvedení do provozu nedocházelo k poškození nabíjecího odporníku filtru (řečeno zkrátka neprovádějte více než 3 zapnutí za sebou po velkém problému v trakci);

- poruchy komunikace a to nejvíce displejů s vozovým počítačem   zde je rada drahá; doufejme, že nový SW, který se po několika odročení bude nalévat v březnu, se postará o zmizení většiny problémů;

- závady při spojování a rozpojování jsou méně časté, ale jsou tu závady v mechanické a vzduchové části   tady je příslib, že správkárna při revizích bude kontrolovat celistvost a funkčnost adaptérů;

- Co je nového

- v březnu se začne s naléváním nového SW, který by na dlouhou dobu měl vyřešit trvající problémy;

- 471 003 se chystá do dílen;

- v únoru se nejspíše objeví 038;

- byly zvládnuty problémy s čepy na úkor nového SW, který měl být na nový GVD hotov;

- byla zprovozněna myčka na ONJ – zatím se myjí jen 471 a na 451,2 přijde řada po vyřešení zrcátek (už je řešení na cestě); tady dodržujte vyhlášku OKaŠ 28/07 – pro 471 několik poznámek:

  - na fekálních kolejích povypínejte jističe Mgp v RTO (aby nedošlo k účinku při snížení tlaku v HP či náhodně) a zároveň zkontrolujte uzavření ventilaček (jsou-li);

  - zkuste zjistit těsnost jednotky (intenzivní mytí bude trvat asi 60 – 70 min);

  - navolte na RST kanál 28 v simplexním provozu (operuje zde záloha a St. 3);

  - po dovolení posunu na seř. náv. se spojte s obsluhou myčky;

  - předjeďte před vrata myčky tak, abyste v okně stanoviště měli válcovou stojnu portálu (budete čelem za návěstí Konec trolejového vedení – bude změna v Provozním řádu);

  - zde se domluvíte s obsluhou o postupu či případně vypnete samočinnou a doplňkovou brzdu a zkontrolujete zaklopení zrcátek;

  - začíná-li mytí řídícím vozem, můžete ponechat sběrač u troleje po celou dobu mytí čela řídícího vozu (jste zajeti ŘV uvnitř myčky a doplňujete vzduch); po domytí čela (při intenzivním mytí asi 16 – 17 min) stáhněte sběrač;

  - během mytí dojde k přejetí pohonného vozíku pod zadní podvozek – budete vyzváni k zabrzdění a po té k odbrzdění jednotky obsluhou myčky;

  - po ukončení mytí vám obsluha myčky oznámí konec mytí a vy se řídíte návěstmi seř. náv.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- problémy s informačním systémem:

  - množí se stížnosti, že strojvedoucí zapomíná přestavit spínač S128 z polohy NASTAV do polohy AUT – žádám vás o větší pozornost (v novém softwaru bude upozornění);

  - vlaky jedoucí za výluky z Libně do Běchovic přes Malešice a zpět se budou moci volit do IS s předponou 1 před číslo vlaku (dojde k vypuštění zastávek Kyje a Počernice); v případě, že nedojde k správnému načtení (tj. bez zastávek), ponechte spínač S128 v poloze NASTAV a korekci proveďte v Běchovicích či Libni; u těchto vlaků věnujte zvýšenou pozornost nabídce konečných stanic při zadávání vlaku na TGM (jsou zde vozy do Nymburka a pojede se úvratí); řiďte se Informačním zpravodajem IZ-2008/03;

- věnujte zvýšenou pozornost alarmům na displeji (při dávání do provozu si bezmyšlenkovitě smažete i důležitá hlášení jako, že je vypnuta EDB a jezdíte zbytečně bez ní);

- znovu připomínám povinnost strojvedoucího při odstavení EJ na ONJ zkontrolovat KNIHU X a v případě zápisu ji s Knihou oprav donést ke strojmistrovi;

- pro strojvedoucí na EJ 451,2 opakuji, že při vyřazení MG z činnosti (např. spínačem 404) je nutné podložit relé 371 vadné jednotky (netopilo by ani odporové topení v oddílech ani na stanovišti).

Do nového grafikonu hodně trpělivosti a síly přejí vaši KV