Hliníkový bulletin – srpen 2008

- Problémy

Z dispečerských příkazů vychází žebříček závad takto:

- 14x problémy s trakcí a to poruchy střídačů, náhodné zásahy diferenciální ochrany a čidla trakčních motorů (velkou měrou se o to zasadila EJ 002 a její spolehlivost po VY opravě) – při těchto závadách nemá strojvedoucí mnoho možností k nápravě (vyřazení motorové skupiny a tzv. reset do baterií); zde bych upozornil na náhodné pootočení spínače S186 Napájení topení „Vlastní – Z top. spojky“  nejspíše kabelem radiostanice (stalo se 2x a nespíná K35);

- 9x závady kompresoru – jedná se většinou o pneumatickou část (prasklé sušičky a únik vzduchu) a vedou k neschopnosti; poruchy selhání střídače kompresoru nejsou tak časté zásluhou změny ovládání (před stažením sběrače vypneme kompresor);

- 7x závada kolem spojování a rozpojování – tři závady způsobil vadný ventil na 005 – doporučuji zkontrolovat otevření kohoutů HP,  NP a jednoho či dvou kohoutků pro svorkovnice;

- 6x závada v řízení a ovládání – tyto poruchy jsou buď náhodné nebo se týkají počítačů a komunikačních linek – někdy pomůže reset PC nebo vypnutí baterie;

- 4x problémy s blokováním HV – je-li blokován HV od CID jedná se nejspíše o zapůsobení termostatu, který hlídá nabíjecí odpor zdroje pro vypnutí HV (většinou po 0,5hod s vypnutými bateriemi jde HV zapnout); k závadě může dojít po několikerém zapnutí a vypnutí HV;

- Co je nového

- další jednotka 471 041 jezdí od července a nejsou na ní úpravy, které by se nás týkaly;

- v srpnu se objevila 471 042 a ta má některé úpravy:

  - je zde umístěno zařízení ERTMS-ETCS (je na místě šuplíků s nářadím na MV a na ŘV bylo zabráno místo dvojice sedadel); skříňka je uzamykatelná malým FAB klíčkem;

  - na stanovišti je displej systému ETCS na pravém pultě pomocníka;

  - opakovač pro ETCS je pod displejem;

  - 4 kusy antén GSM-R (ve stropě);

  - balízová anténa (je za pluhem místo schránky na adaptér);

  - Dopplerův radar, čidla rychlosti a tlakové spínače jsou na podvozku;

  - bezpečnostní šoupátko brzdy a uzavírací kohout jsou v přední strojovně na bočnici u vzduchového panelu (kohout je uzavřen a zaplombován – etapa 0);

  - nářadí a distanční nárazníky jsou umístěny za brzdovým odporníkem v přední strojovně MV u pneumatického panelu (pro usedlejší kolegy již nedostupné);

  - adaptér (pomocné spřáhlo) je jen jeden a je umístěn ve vloženém voze v uzamčené skříňce pod schody (tam, kde je vidět manometr); adaptér je uložen na jakémsi vozíku (vrchol konstruktérského umu); doufám, že tento unikát už se nebude opakovat;

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- na dotazy o teplotě trakčních motorů – uzavřené motory od 034 mohou dosáhnout 200°C;

- znovu připomínám povinnost strojvůdců, aby s Knihou oprav odevzdali i Knihu X (jsou-li v ní zápisy – je jen v RTO na MV);

- jsou tu stížnosti od ROPIDU a Magistrátu hl. m. na zastavování jednotek na zastávce Praha Sedlec směr Praha hlavně za deště, kdy cestující dobíhají zezadu z čekárny (držte se předpisu a zastavujte tak, abyste byli čelem mezi první osobou a cedulkou a celou jednotkou u nástupiště); v případě, že to jde (není-li nikdo na peróně) a hlavně za deště zastavujte, prosím, uprostřed nástupiště (snad to někdo vysvětlí stěžovatelům, nejlépe p. Sedlář); dané téma bude probíráno ve škole;

- na téma rychlostníků mezi Hostivaří a Strančicemi – oprava č.20 platná od 15.7.2008 do TTP bude distribuována v nejbližší době; od 8.9.08 jsou mezi Strančicemi a Senohrabami v SJŘ ve sl. 1 nově křížky;

- na žádost správkárny upozorňuji, že při spojování EJ 451 a 452 musí mít obě zapnuty baterie, aby nedocházelo k periodickému spínání HV a jeho poškození.

Zdraví vaši KV