Hliníkový bulletin – srpen 2009

- Problémy

Po měsíci tu máme opět přehled závad a v porovnání s minulým měsícem poměrně značně přibylo dispečerských příkazů. Je pravdou, že valná většina (asi 80 %) je označena za garanční závadu. Nicméně jsou vyvíjeny tlaky k odhalení „viníka“. Poslední dobou se objevují hlasy, zda špatná obsluha strojvedoucího nevede k většímu počtu narušení grafikonu. Nabádám Vás k důslednému dodržování technologických postupů při spojování a rozpojování jednotek. Z těchto důvodů zde opět uvádím postup při spojování a rozpojování, dále uvádím několik návodů při poruchách střídačů a ztrátě vozu. Podobná témata budou probrána při pravidelném poučování.

A nyní k dispečerským příkazům:

- s 11. závadami vedou kompresory, kdy 046 dovede udělat 4 DP na stejnou závadu (špatné ovládání sacího ventilu v závislosti na tlaku oleje), než ji odstraní fa Atmos;

- 9 závad bylo přiděleno komunikaci – ve čtyřech případech zjištěna závada na WTB linkách či vozovém počítači; již známé problémy budou řešeny opravou SW do NGVD;

- 7 závad jde na režim spojování a rozpojování – návod je v příloze; zde máme slíbeno, že nám bude označen okamžik začátku rozpojování na displeji; znovu apelace na zachování postupu dle návodu – hrozí represe;

- 6 závad se týká trakce – nemožnost vybavení ochran normální cestou; závady K35 (u jedné jednotky 052); čidla motoru; vyhořelá Q51;

- 5 závad na vzduchovém zařízení – vadný přerušovací ventil na BSE; závady na parkovací a doplňkové brzdě (ventily); nemožnost zabrzdit rychlobrzdou pomocí HJP.

- Cosi o 471

- jednotka 471 055 je přidělena do PJ Bohumín;

- pro větší možnost rozlišení zdroje závad žádám strojvedoucí, aby v rámci možností omezili řešení problémů resetováním pomocí vypínače baterií; je jasné, že v případě vedení dvou a více jednotek jedním strojvedoucím stojí za úvahu, zda čas na přejití na sousední jednotku či na zadní stanoviště nebude kratší než provedení resetu vypnutím baterie a následným zadáním všech ztracených dat do rychloměru, vysílačky, infosystému a CB; závady, kterých se to týká lze rozdělit do tří celků:

  - závady, kdy nejde vybavit ochranu trakčních střídačů standardním postupem, tj. přeložením spínače sběrače S121 do polohy DOLU (např.: nejde vybavit diferenciální ochrana) – zde zkusíme na stanovišti MV postupně vypnout a po chvíli zapnout všechny jističe řízení driverů F178, F193 a jističe řízení měničů F114, F117 (při řízení z ŘV musíme přejít na MV);

  - závady střídače kompresoru – k resetu použijeme jistič pro U77 s označením F192 (opět jen na stanovišti MV);

  - ztráty vozů:

    - při ztrátě MV je jednotka zabrzděna a lze resetovat vozový počítač jeho jističem F112 na stanovišti; po neúspěšném pokusu nelze pokračovat trakčně v jízdě (je jedno v jaké pozici je MV);

    - při ztrátě ŘV dojde též k provoznímu zabrzdění jednotky – následuje pokus resetovat jističem F112 (na stanovišti ŘV); po neúspěšném pokusu je jednotka, ze které řídíme trakčně neschopná; na jednotce, ze které neřídíme, lze po uzavření obou kohoutů brzdiče BSE pokračovat v jízdě;

    - při ztrátě VV lze provést reset vozového počítače jističem F112 v RTO; po marném pokusu vzbudit vozový počítač můžeme pokračovat v jízdě;

ve všech případech, kdy jedeme se ztraceným vozem, nefunguje klimatizace a je tedy na uváženou provozní situace (kolik je lidí v soupravě, v jakou dobu jedeme, jak dlouho takto pojedeme, jak velké zpoždění máme, jaké je počasí apod.); co se týče bezpečnosti, tak signalizace požáru funguje a ovládání dveří též.

- Připomínky a různé pro strojvedoucí

- ve vztahu k problémům s vozovými počítači budou opatřeny kryty a zaplombovány – pro nás budou tabu;

- k přítomnosti uzavíracího kohoutu na brzdiči BSE – v případě závady a vypínání jističe F171 pro EPV brzdiče by nešlo přejít na nouzové ovládání BSE z přídavné brzdy dle V15 (v tomto případě se kohout uzavře, protože je EPV rychlobrzdy inverzní a nedržel by sepnutý); pro případ nutnosti se použije kohout záchranné brzdy na pravém pultě stanoviště.

Doplnění 13.9.2009 – poradenská linka firmy Škoda pro všeobecné problémy s jednotkou: tel. 739 243 453 (každý den od 3.00 do 23.00 hod). Číslo na zkušebnu (725 736 386) pro řešení komunikačních potíží samozřejmě stále platí.

Krásné babí léto přejí vaši KV a školaři

Postup pro režim „spojování – rozpojování“

Předpoklady:

- je sundán kryt spřáhla (sundáme na vhodném místě před místem spojování nebo v místě spojování – prodloužíme pobyt);

- jsou otevřeny kohoutky pohonu svorkovnic spřáhel (jsou umístěny zespoda spřáhla a jsou 2 u Dellnera a jen 1 u Faiweley – otevření by mělo být zkontrolováno při výjezdu z depa); kohoutky se zavřou jen při spojování pomocí adaptéru a po sundání opět otevřou;

- jsou otevřené velké kohouty NP a HP (žlutý a červený a jsou za pluhem);

- pro rozpojování je důležité mít otevřený kohoutek Y122 (jeho otevření lze zkontrolovat za stání jednotky a navolení režimu rozpojování na stanovišti – do 20 sec. je slyšet únik vzduchu z rozpojovacího potrubí spřáhla). Je-li potřeba otevřít Y122, pak na MV je tento ventil jako prostřední a je pod šoupátkem VZ v přední strojovně a na ŘV je tento ventil za sedadlem u vzduchového panelu z boku; je zde velká možnost záměny za ventil mazání nákolků (SMC ventil pro spřáhlo nemá regulátor tlaku).

Režim spojování:

- po zapnutí řízení na přilehlém stanovišti necháme provést konfiguraci a načtení poruch (displej reaguje na naše povely) a uvedeme jednotku do provozu;

- naplníme HP a necháme jednotku odbrzdit; v případě, že jedeme jako vlak a budeme se spojovat (jsme zpraveni o spojování dopravou), máme oba body splněny a jen během jízdy přejdeme z režimu řízení CB nebo A na režim řízení M (ručně);

- stojíme-li, zabrzdíme přímočinnou brzdou a vyřadíme parkovací brzdu (v režimu M dáme HJP do BE a „-„; jedeme-li s jednotkou nebudeme přídavnou brzdou brzdit a též vyřadíme parkovací brzdu; po té nezapomeneme dát HJP do J (je zabrzděno doplňkovou brzdou nebo EDB);

- před spojením zavedeme režim SPOJ (objeví se nápis na displeji) a výběhem nebo ještě lépe zadáním max. 10% PT a regulací přímočinnou brzdou najedeme max. 2,5 km/h na zajištěnou druhou jednotku s vypnutým řízením (zde nás očekává strojvedoucí stojící jednotky); po najetí jednotkou s cestujícími navolíme dveře a po té zrušíme režim SPOJ, vyčkáme nové konfigurace (až 30 sec.) a uvedeme do provozu druhou jednotku (tzv. přihodíme ji);

- teprve nyní můžeme provést úkony pro změnu stanoviště.

Režim rozpojování:

- po zapnutí řízení na přilehlém stanovišti necháme provést konfiguraci a načtení poruch (displej začne reagovat na naše povely – u více jednotek se čas úměrně prodlouží) a uvedeme jednotky do provozu (v budoucnu, snad do konce roku, budeme na okamžik možnosti rozpojování upozorněni ikonou na displeji); hlavně nepospíchat;

- naplníme HP a necháme jednotku odbrzdit; navolíme režim řízení M (ručně); zabrzdíme přímočinnou brzdou a vyřadíme parkovací brzdu (v režimu M dáme HJP do BE a „-„; po té nezapomeneme dát HJP do J (je zabrzděno doplňkovou brzdou);

- pro rozpojování zavedeme režim ROZPOJ (objeví se nápis na displeji) a vyčkáme nové konfigurace a slyšíme rozpojení svorkovnic (20 sec. i více); po doplnění HP couvneme od jednotky (nezadávat více než 10% PT) a nyní zrušíme režim ROZPOJ  (ustane únik vzduchu na spřáhle); v případě, že se nezavřou svorkovnice dojde k pulsování vzduchu v HP – zde je nejlepším řešením ruční rozpojení – tento stav nastane při dělení spřáhla a adaptéru.